исх. Росавиация

от 11 октября 2011 года                                                                                  № АН1.06-3781

В целях проведения специализированными организациями в области обеспечения транспортной безопасности, аккредитованными Росавиацией, оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, во исполнение пунктов 2 и 3 статьи 5 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвержденного приказом Минтранса России от 12.04.2010 № 87, Отраслевых типовых норм времени на работы по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, утвержденных приказом Минтранса России от 15.11.2010 № 248 и в соответствии с подпунктом 6.3 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, направляю Вам для применения при оценке уязвимости и представления результатов оценки уязвимости Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта.

Руководитель

А.В. Нерадько

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры

и транспортных средств воздушного транспорта

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее – Рекомендации) предназначены для обеспечения единообразного порядка применения процедур проведения  оценки уязвимости (дополнительной оценки уязвимости) объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта  (далее – оценка уязвимости), оформления и представления результатов оценки уязвимости специализированными организациями в Росавиацию и ее территориальные органы.

Настоящие Рекомендации разработаны с учетом Порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвержденного приказом Минтранса России от 12.04.2010 № 87, Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, утвержденных приказом Минтранса России от 08.02.2011      № 40, и Отраслевых типовых норм времени на работы по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, утвержденных приказом Минтранса России от 15.11.2010 № 248.

1.2. Для целей настоящих Рекомендаций  под объектами транспортной инфраструктуры воздушного транспорта понимаются аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления воздушным движением, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, находящиеся как в зоне транспортной безопасности, так и за ее границами. Под транспортными средствами воздушного транспорта понимаются воздушные суда коммерческой гражданской авиации и воздушные суда авиации общего назначения.

Под критическим элементом объекта транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) и транспортных средств (далее – ТС) воздушного транспорта для целей настоящих Рекомендаций понимаются строение, помещение, конструктивные, технологические и технические элементы ОТИ/ТС,  повреждение или разрушение которого приведет к полному или частичному прекращению функционирования ОТИ и/или ТС и/или возникновению чрезвычайных ситуаций.

К критическим элементам ОТИ, как в зоне транспортной безопасности (в том числе и в контролируемой зоне аэропорта), так и за ее границами, как правило, могут быть отнесены: аэродромные пункты управления воздушным движением, оборудование и системы авиационной электросвязи и радионавигации, силовые трансформаторы, основные и резервные источники электропитания, топливно-заправочные системы, а также аэровокзальный комплекс, стоянки воздушных судов, склады хранения опасных грузов, контрольно-пропускные пункты.

К критическим элементам ТС в зоне транспортной безопасности, как правило, могут быть отнесены такие конструктивные элементы ТС, вероятность совершения актов незаконного вмешательства в отношении или несанкционированного проникновения на ТС которых максимальна, а также критические элементы ОТИ, непосредственно обеспечивающих защиту ТС от актов незаконного вмешательства.

Перечень критических элементов ОТИ и/или ТС разрабатывается  специализированной организацией и согласовывается с субъектом транспортной инфраструктуры.

1.3. При проведении оценки уязвимости учитываются результаты категорирования ОТИ и/или ТС.

1.4. В текстовом документе «Результаты оценки уязвимости …» (далее - документ) следует указывать допущения и ограничительные условия, использованные специализированной организацией при проведении оценки уязвимости, в том числе, имеются ли здания, сооружения, оборудование, которое не обследовалось при проведении оценки уязвимости.

В документе могут быть дополнительно указаны количественные и качественные характеристики ОТИ и/или ТС, входящих в состав объекта оценки уязвимости, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки уязвимости, а также другие факторы и характеристики, относящиеся к ОТИ и/или ТС, существенно влияющие на оценку уязвимости.

В документе рекомендуется указывать на проведение отдельной оценки уязвимости (в случае необходимости) ОТИ иных субъектов транспортной инфраструктуры, имеющих технологическое взаимодействие.

Рекомендательную часть документа следует излагать с указанием конкретных мероприятий, которые необходимо включить в план обеспечения транспортной безопасности ОТИ (ТС), с учетом  реализации Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, утвержденных приказом Минтранса России от 08.02.2011      № 40.

Акт (акты) обследования ОТИ (ТС) подписываются как со стороны специализированной организации, так и со стороны субъекта транспортной инфраструктуры (уполномоченными лицами сторон). Копии акта (актов) прилагаются к документу.

1.5. В документе следует указать перечень законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации, используемых при проведении оценки уязвимости, а также локальные нормативные акты ОТИ (ТС), используемые при оценке уязвимости.

1.6. При оценке уязвимости применяется модель нарушителя, рекомендованная Минтрансом России для объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта (далее – модель нарушителя, приложение 5).

1.7.  Документ (шрифт Times New  Roman, межстрочный интервал ординарный, размер шрифта 14) должен быть пронумерован постранично, прошит, подписан руководителем специализированной организации и лицами, которые провели оценку уязвимости, а также скреплен печатью специализированной организации.

1.8.  Проведение оценки уязвимости осуществляется в четыре этапа. Каждый этап завершается оформлением рабочих или промежуточных результатов.

Рекомендуемая структура документа приведена в приложении 1 к настоящим Рекомендациям.

Приложениями к документу являются: план-схема территории ОТИ с указанием критических элементов и границ зоны транспортной безопасности, включая расположение контрольно-пропускных пунктов, пункта (поста) управления обеспечением транспортной безопасности,  схема ТС с указанием критических элементов, план (схема) организации охраны ОТИ (ТС) с указанием постов охраны и маршрутов патрулирования, схема аэровокзала с указанием пунктов досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности.

1.9. Проведение оценки уязвимости осуществляется в четыре этапа. Каждый этап завершается оформлением рабочих или промежуточных результатов. В случае составления актов обследования они рассматриваются как составная часть документа.

1.10. Результаты оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, утверждение результатов которых осуществляется руководителем Росавиации или назначенным им должностным лицом, направляется Росавиацией в соответствующее межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта, на территории которого осуществляется производственная деятельность ОТИ и/или ТС, для подготовки отзыва о проведенной  оценки уязвимости.

Заключения о результатах оценки уязвимости оформляется на номерном бланке по форме, приведенной в приложении 3.

1.11. Специализированная организация направляет в Росавиацию (межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта) заявление по рекомендуемой форме на бланке организации (приложение 2).

1.12. Рекомендуется присваиваться документу гриф «ДСП». Данные документы пересылаются, в том числе, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями. Титульный лист документа следует оформлять с указанием грифа «Для служебного пользования». Указанная пометка и номер экземпляра проставляются в правом верхнем углу первой страницы документа, на титульном листе, а также на первой странице сопроводительного письма к такому документу (форма титульного листа и списка исполнителей приведены                           в приложении 4).

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРАМ ПРОВЕДЕНИЯ

ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ

# Этап I. Изучение технических и технологических характеристик

# и порядка его функционирования ОТИ и/или ТС

  - Изучение деятельности ОТИ и/или ТС, в том числе:

устава юридического лица;

документов, подтверждающие регистрацию в качестве юридического лица, а также прав собственности или иных вещных прав на ОТИ (ТС), а также здания, сооружения и оборудования;

местоположения относительно ближайшего города, включая юридический и почтовый адрес, главный оператор (владелец), номера телефонов (для ОТИ); сертификат эксплуатанта, перечень аэропортов базирования и  производственной деятельности  (для ТС);

эксплуатационную документацию ТС, в том числе информацию о регистрации ТС в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, включая бортовой номер ТС, марка, дата изготовления, завод-производитель, заводской номер, время ввода ТС в эксплуатацию, информация о технических и летных параметрах ТС; код ИКАО, код ИАТА, код внутренний; формуляр (технический паспорт) ТС;

локального нормативного акта о назначении лица (лиц), ответственного (ответственных) за обеспечение транспортной безопасности на ОТИ (ТС);

сведений об организациях, располагаемых в зоне безопасности, в зонах безопасности свободного доступа;

регламента работы ОТИ (ТС).

Изучение географических, топологических, этнических, климатических, геологических, гидрологических  особенностей ОТИ и/или характеристик района эксплуатации ТС.

2.2. Изучение документации ОТИ:

- генерального плана, в том числе планы:

территории ОТИ с указанием границ зоны транспортной безопасности, в том числе перевозочного и технологического секторов зоны безопасности, зоны свободного доступа,  контрольно-пропускных пунктов;

расположения сооружений и технологического оборудования с указанием критических элементов;

- технического паспорта ОТИ, в том числе:

принадлежность  ОТИ;

данные о земельном участке;

площадь используемой приграничной территории;

численность персонала ОТИ (всего и занятого обеспечением транспортной безопасности);

наличие объектов незавершенного строительства (при наличии);

наличие зданий, сооружения, не участвующих в производственном процессе;

системы энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и другие системы жизнеобеспечения;

- состав ОТИ:

наименование и назначение зданий, сооружений, технологического оборудования, устройств;

балансовая стоимость;

- состав технологических операций и порядок их выполнения, в том числе по обслуживанию пассажиров, багажа, грузов, почты, бортзапасов (бортпитания), а также воздушных судов.

Изучение документации ТС:

- основных технических и эксплуатационных документов (эксплуатационные характеристики);

- балансовой стоимости ТС и  срока  его эксплуатации;

- основных показателей работы;

- состава ТС:

изучение документации по отдельным элементам ТС;

изучение функциональных особенностей основных элементов ТС  и определение его критических элементов.

  - Изучение проектной документации ОТИ и критических элементов, включая объекты незавершенного строительства (в случае  строительства или реконструкции), в том числе:

градостроительного плана земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

сведений о функциональном назначении;

обоснований решений по защищенности, в том числе по инженерно-техническим средствам обеспечения транспортной безопасности;

мест расположения существующих и проектируемых зданий, сооружений  с указанием существующих и проектируемых контрольно-пропускных пунктов (постов);

мест расположения зданий и сооружений, подлежащих сносу (при их наличии);

решений по охранному освещению;

схемы движения транспортных средств на строительной площадке;

поэтажного плана здания, сооружения с указанием пунктов  досмотра (в том числе на входах в зону транспортной безопасности, расположения на них средств досмотра).

  - Изучение рабочей документации ОТИ и критических элементов, в том числе:

сведений о функциональном назначении;

решений по защищенности, в том числе по инженерно-техническим средствам обеспечения транспортной безопасности;

поэтажного плана здания, сооружения с указанием мест досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, расположения средств досмотра;

подъездных путей;

принципиальной схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;

принципиальной схемы сети охранного и аварийного освещения;

принципиальной схемы систем водоснабжения.

Изучение рабочей документации ОТИ и критических элементов, в том числе:

общего плана (чертежей), конструктивного состава (паспорта элементов, технологического оборудования), схем мест стоянок ТС в ОТИ базирования и производственной деятельности;

конструктивно-технических решений модификаций, технологического паспорта представляющего группу  ТС с целью выявления его критических элементов;

конструктивных особенностей ТС и мест расположения критических элементов и систем жизнеобеспечения ТС, в том числе, регламентов и ограничений доступа к критическим элементам ТС;

расположения и назначения фактического или потенциально возможного места доступа на ТС, а также мест возможного укрытия потенциального нарушителя;

характера совершаемых ТС рейсов, в том числе, в аэропорты с неблагополучной криминогенной ситуацией.

2.5. Изучение внутренних организационно-распорядительных документов по обеспечению транспортной безопасности ОТИ (ТС):

- план обеспечения транспортной безопасности;

- паспорт безопасности ОТИ (при наличии);

- Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам ОТИ;

- Инструкция по организации охраны ОТИ (ТС);

- дислокация постов и сведения о потребной численности охраны, табель постам;

- схемы размещения ТС и расположения постов охраны, маршрутов патрулирования подвижных нарядов, мест расположения стационарных постов;

- схемы организации охраны ТС и критических элементов ОТИ;

- инструкции караулу;

- планы действий по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и/или ТС, которые должны учитывать складывающуюся обстановку при:

угрозе захвата;

угрозе взрыва;

угрозе размещения или попытки размещения на ОТИ и/или ТС или нанесении им и/или их грузу, здоровью персонала, пассажирам и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела);

угрозе поражения опасными веществами;

угрозе захвата критического элемента ОТИ и/или ТС;

угрозе взрыва критического элемента ОТИ и/или ТС;

угрозе размещения или попытки размещения на критическом элементе ОТИ и/или ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ);

угрозе блокирования;

угрозе хищения;

- порядок назначения должностных лиц, ответственных за принятие решений при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, и решений о возможности работы ОТИ с ограничениями или о прекращении его работы до урегулирования чрезвычайной ситуации.

2.6. Изучение организации обеспечения транспортной безопасности:

-  организационная схема субъекта транспортной инфраструктуры;

- организационно-производственная структура подразделения транспортной безопасности, её техническое, производственное и финансовое обеспечение;

- удостоверения о прохождении подготовки и повышения квалификации (переподготовки) сотрудников подразделений транспортной безопасности;

- сертификаты соответствия на технические средства обеспечения транспортной безопасности;

- положения о подразделениях транспортной безопасности;

- соответствие организационно-производственных структур подразделений транспортной безопасности их полномочиям;

- должностные инструкции лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности;

-  укомплектованность руководящим составом;

- уровень и достаточность квалификации специалистов, занимающих руководящие должности;

- порядок приема на работу сотрудников подразделений транспортной безопасности;

- плановая и фактическая укомплектованность подразделений транспортной безопасности;

- наличие работников, имеющих допуск к самостоятельной работе;

- наличие утвержденного перечня должностей, специальностей и специализаций сотрудников, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности;

- должностные инструкции сотрудников подразделения транспортной безопасности;

- наличие утвержденного перечня категорий сотрудников, подлежащих аттестации и (или) сертификации (по направлениям деятельности);

- результаты аттестации сотрудников, обеспечивающих транспортную безопасность;

- порядок ведения учета кадрового состава подразделений, обеспечивающих транспортную безопасность, фактическое состояние его подготовки и повышения (подтверждения) квалификации, организация контроля за сроками действия аттестатов (допусков) и (или) сертификатов персонала.

2.7. Изучение наличия и состояния:

- служебных помещений (кабинетов, комнат разборов, караульных помещений, помещений для хранения оружия, учебных классов);

- бытовых помещений (комнат отдыха и приема пищи, раздевалок, сушилок спецодежды и т.п.);

- обеспеченности средствами компьютерной и оргтехники;

- средствами связи и транспортными средствами;

- достаточность площадей, в том числе:

их оснащение системами энергообеспечения и другими системами жизнеобеспечения;

соблюдение в помещениях температурного режима, вентиляции, освещения;

- действующих договоров об аренде производственных, служебных и (или) бытовых помещений с собственниками зданий, сооружений и технических средств обеспечения транспортной безопасности в случае, если объект не располагает собственными зданиями, сооружениями, помещениями и техническими средствами.

2.8. Изучение обеспеченности законодательными, нормативными правовыми актами, и информационными материалами, порядок доступа к ним:

- поддержание нормативно-правовой базы в контрольном состоянии:

порядок доведения до сведения работников, сотрудников подразделений, обеспечивающих транспортную безопасность, лиц сторонних организаций;

порядок внесения изменений, дополнений отмены в контрольные экземпляры нормативных правовых актов и доведения их до сведения сотрудников ОТИ (ТС);

- порядок соблюдения конфиденциальности информации по обеспечению транспортной безопасности.

2.9. Изучение системы контроля за выполнением принятых мер по транспортной безопасности:

- периодичность проведения контроля за выполнением мер безопасности;

- проведение анализа и оценки достаточности и эффективности проводимых мероприятий по обеспечению транспортной безопасности;

- деятельность по выявлению уязвимости ОТИ (ТС) в целях его защиты от возможных актов незаконного вмешательства;

- наличие и ведение документации по учету проводимого контроля;

- назначение лиц, ответственных за проведение и учет такого контроля;

- организация выполнения мероприятий по результатам контроля.

2.10. Изучение системы информации (оповещения) и связи по транспортной безопасности:

- состояние учета и отчетности по транспортной безопасности:

соблюдение порядка и своевременность представления в федеральные органы исполнительной власти установленной отчетности и информации об актах незаконного вмешательства, выявленных недостатках в обеспечении транспортной безопасности, а также другой информации по вопросам состояния транспортной безопасности;

наличие ответственных лиц за ведение учета и отчетности;

- порядок предоставления и рассылки информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности, включая информацию о проверках, проводимых силами подразделения, обеспечивающего транспортную безопасность;

- правила присвоения грифа секретности и обращения с конфиденциальной информации;

- правила связи, включая порядок официальных контактов, в том числе и со СМИ (состав информации и порядок ее прохождения).

2.11. Изучение порядка допуска сотрудников подразделения, обеспечивающего транспортную безопасность, к работам по обеспечению мер транспортной безопасности:

- начальная подготовка;

- текущая учеба;

- повышение (подтверждение) квалификации.

2.12. Изучение организации и обеспечения подготовки работников ОТИ (ТС)  в области обеспечения транспортной безопасности:

- наличие и выполнение планов начальной подготовки, текущей учебы и повышения квалификации руководящего состава и должностных лиц ОТИ (ТС);

- планы проведения аттестации сотрудников подразделения, обеспечивающего транспортную безопасность.

2.13. Изучение ведения на объекте учета и отчетности наличия, состояния и движения служебного оружия, боеприпасов и спецсредств, наличие ответственных лиц за ведение данного учета.

2.14. Изучение использования информационных технологий в целях организации обеспечения транспортной безопасности 9при наличии).

2.15. Изучение порядка обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ (ТС):

- процедуры осуществления пропускного и внутриобъектового режимов и ответственности за их соблюдение и исполнение;

- порядок доведения обязательных требований по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов до сведения  авиационного персонала, работников ОТИ (ТС), лиц сторонних организаций, осуществляющих производственную деятельность зоне транспортной безопасности (в зданиях, сооружениях) ОТИ, сотрудников подразделения, обеспечивающего транспортную безопасность.

2.16. Изучение организации и состояния контроля доступа лиц и автотранспортных средств в зону транспортной безопасности ОТИ (ТС):

- расположение и оборудование КПП;

- меры контроля за использованием запасных ворот в ограждении аэродрома для проезда транспорта к отдельно стоящим критическим элементам, находящимся в зоне транспортной безопасности;

- меры контроля за проходами через границы между зонами транспортной безопасности  и транспортной безопасности ограниченного доступа;

- процедуры контроля доступа лиц в зону транспортной безопасности, зоны транспортной безопасности ограниченного доступа;

- досмотр в целях безопасности физических лиц и транспортных средств;

- меры контроля за передвижением лиц и ТС;

- порядок прохода (проезда) в зону транспортной безопасности, зоны транспортной безопасности ограниченного доступа, зоны уязвимости, зону транспортной безопасности свободного доступа.

2.17. Изучение состава и технических характеристик инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности:

- периметровое ограждение;

- системы и сооружения, предназначенные для пресечения несанкционированного доступа;

- технические средства досмотра физических лиц, вещей, находящихся при них, грузов, автотранспортных средств при их допуске в зону транспортной безопасности;

- технические средства видеонаблюдения и охранной сигнализации;

- система контроля и управления доступом;

- система связи и оповещения;

- виды служебного оружия, боеприпасов, спецсредств.

2.18. Оформление  описания технических и технологических характеристик ОТИ и/или ТС (включая геологические, гидрологические и географические особенности дислокации), а также организации эксплуатации (функционирования) ОТИ и/или ТС, определение границ зон безопасности и перечня критических элементов ОТИ и/или ТС.

Этап II. Изучение системы принятых на ОТИ и/или ТС

мер по защите от актов незаконного вмешательства

1. Обследование ограждения ОТИ по периметру:

- состояние периметрового ограждения;

- состояние объездной дороги и полос безопасности вдоль ограждения;

-  наличие козырька, предупредительных аншлагов;

- наличие постовых вышек, охранного освещения.

2. Обследование прилегающих к ОТИ объектов:

- территорий, путей подъезда, подхода, ближайших зданий и сооружений;

- коммуникаций;

- мест стоянок (парковки) автотранспорта;

- выявление потенциальных мест несанкционированного проникновения на ОТИ (ТС).

3. Обследование системы охраны ОТИ (ТС), критических элементов:

- состояние охраны зоны транспортной безопасности, а также  территорий за пределами зоны транспортной безопасности;

- состояние охраны зон транспортной безопасности ограниченного доступа;

- наличие подвижных патрулей и периодичность патрулирования:

- наличие и оснащение группы быстрого реагирования;

- наличие и состояние дополнительных ограждений критических элементов ОТИ, как в зоне транспортной безопасности, так и за ее пределами;

- оборудование наружным освещением критических элементов ОТИ, а также территории отдельно расположенных ОТИ;

- применение инженерно-технических средства охраны;

- меры для защиты периметра аэропорта и установок электроснабжения, электрических подстанций КДП и других сооружении служб ОВД, ГСМ, РТО и связи;

- специальные меры для предотвращения попыток хищений и порчи средств топливоснабжения, связи и электроснабжения.

4. Обследования мер защиты находящихся на земле ТС:

- действия сотрудников подразделения транспортной безопасности, членов экипажей и авиаперсонала, занятого в техническом обслуживании воздушных судов;

- порядок  охраны ТС;

- действий сотрудников подразделения транспортной безопасности, членов экипажей гражданских воздушных судов, работников инженерно- технических служб в случае обнаружения взрывных устройств, подозрительных предметов или посторонних лиц;

- порядок оповещения об угрозе ТС в полете.

5. Обследования организации и состояния охраны ТС на земле:

- схемы организации охраны ТС;

- наличия и состояния постов охраны ТС;

- организации и соблюдении порядка приема-передачи ТС на техническое обслуживание и под охрану;

- наличие и состояние освещения стоянок ТС.

6 Обследования организации и обеспечения контроля доступа к ТС:

- порядок допуска авиаперсонала для обслуживания ТС;

- порядок допуска передвижного оборудования для наземного обслуживания ТС;

- порядок контроля за пассажирами, находящимися на стоянке ТС.

7. Изучение мер безопасности ОТИ и/или ТС в условиях повышенной угрозы.

Описание мер защиты  ТС при угрозе или совершении акта незаконного вмешательства.

8. Обследования подразделений, осуществляющих охрану ОТИ и/или ТС:

укомплектованность (по штатному расписанию и фактический состав);

посты и маршруты патрулирования;

наличие автотранспорта;

оснащение служебным и боевым оружием, боеприпасами и спецсредствами;

оснащение средствами связи;

состояние служебных помещений для личного состава;

наличие кинологического подразделения.

9. Обследование пункта (центра) видеонаблюдения.

10. Обследование объектов систем водо-, тепло-, электро- и газообеспечения, а также систем канализации, вентиляции, кондиционирования,  других инженерных коммуникаций.

11. Обследование  и описание систем связи и оповещения.

12. Обследование и описание системы информационной безопасности (при наличии).

13. Обследование работоспособности технических средств обеспечения транспортной безопасности:

- инженерных сооружений;

- технических средств досмотра на контрольно-пропускных пунктах;

- систем контроля и управления доступом;

- систем видеонаблюдения, аудиозаписи, охранной сигнализации;

- систем оповещения сбора, обработки, приема и передачи информации.

14. Обследование конструктивных и функциональных особенностей критических элементов ОТИ (ТС):

- назначение здания, сооружения, оборудования;

- схемы внутренних помещений, конструкции оборудования;

- режим работы;

- обеспечение охраны в рабочее и нерабочее время.

15. Определение фактического выполнения требований пропускного и внутриобъектового режимов методом наблюдений и проверок.

16. Проверка  применения и исполнения инструкций, выписок и памяток по действиям персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций: действия и процедуры, предусмотренные  в случаях попыток или совершения акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

17. Обследования процедур применения ответных действий в случае акта незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности:

- порядок и процедуры изъятия и уничтожения опасных предметов и веществ;

- порядок и процедуры обследования подозрительных  устройств, которые могут быть использованы для совершения диверсии или других потенциальных источников опасности;

- виды и средства связи для передачи информации об актах незаконного вмешательства, угрозах их совершения, а также иной информации, которая способствует урегулированию указанных ситуаций (обеспечение двухсторонней связи между всеми службами ОТИ, наличие резервных каналов связи);

- наличие специально выделенной зоны для локализации взрывного устройства.

18. Обследование наличия и готовности сил и средств, привлекаемых к урегулированию чрезвычайных ситуаций:

- координация их действий;

- организация и учет проведения занятий, тренировок и учений;

- учебные мероприятия, проводимые по практической отработке мер транспортной безопасности с взаимодействующими службами и организациями.

19. Проверка планов и проведения учебных мероприятий по практической отработке мер транспортной безопасности взаимодействующими службами ОТИ (ТС) и заинтересованными министерствами и ведомствами.

20. Оформление описания системы принятых на ОТИ (ТС)  мер по защите от актов незаконного вмешательства.

Составление рабочих результатов (промежуточное документирование) визуального обследования объекта, систем жизнеобеспечения, проверки работоспособности и фактического состояния инженерно-технических систем и сил обеспечения безопасности, обоснование и согласование выделение критических элементов ОТИ (ТС), предлагаемого зонирования территории ОТИ.

Составление и согласование Акта (актов) обследования объекта.

Этап III. Изучение способов реализации

потенциальных  угроз совершения

актов незаконного вмешательства

в деятельность ОТИ и/или воздушного судна

1. Определение способов реализации потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и/или ТС с использованием моделей нарушителя (приложение 5):

- анализ потенциальных угроз по отношению к ОТИ и/или ТС, определение наиболее вероятных из них применительно к отдельным критическим элементам;

- разработка наиболее вероятных сценариев реализации потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и/или ТС, критических элементов;

- анализ комплекса мероприятий, проводимых при установлении (объявлении) 2 и 3 уровней безопасности.

2. Описание действий подразделения транспортной безопасности с учетом потенциальных угроз и модели нарушителя.

Этап IV. Определение рекомендаций

субъекту транспортной инфраструктуры  в отношении мер, которые необходимо дополнительно включить в систему мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и/или ТС

Результатом является описание дополнительных мер, которые необходимо принять субъекту транспортной инфраструктуры на ОТИ и/или ТС в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности:

- разработка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности;

- разработка рекомендаций по совершенствованию инженерно-технических систем транспортной безопасности с целью их реализации в плане обеспечения транспортной безопасности;

- разработка рекомендаций по совершенствованию тактики, структуры, оснащенности подразделений транспортной безопасности с целью реализации в плане обеспечения транспортной безопасности.

Приложение 1

СТРУКТУРА

ДОКУМЕНТА «РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ …»

ВВЕДЕНИЕ

- Общие сведения о субъекте транспортной инфраструктуры:

основные виды деятельности;

организационно – правовая форма собственности;

сведения о регистрации в качестве юридического лица;

местоположение относительно ближайшего города, юридический и почтовый адрес, главный оператор (владелец), номера телефонов, кодовые обозначения, сертификат эксплуатанта, место производственной деятельности (аэропорт (аэропорты) базирования  - для ТС);

лицо (лица), ответственное (ответственные) за обеспечение транспортной безопасности;

организации, располагаемые в зоне безопасности, в зонах безопасности свободного доступа (в т.ч. подразделения федеральных органов исполнительной власти, органы ЕС ОрВД, организации, осуществляющие аэропортовую деятельность, подразделения, осуществляющие охрану аэропорта и объектов его инфраструктуры, арендаторы);

наименование и категория ОТИ (ТС).

- Общие сведения района расположения об ОТИ/ТС (для целей обеспечения транспортной безопасности):

топологические и географические характеристики;

этнические характеристики;

климатические характеристики;

криминогенная обстановка.

# 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  ОТИ (ТС) И ПОРЯДКА ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

1 Основные технические и технологические характеристики ОТИ.

2. Генеральный план объекта. Зона транспортной безопасности ОТИ/ТС (границ зоны транспортной безопасности, зоны (зон) транспортной безопасности ограниченного доступа,  зоны транспортной безопасности свободного доступа и зоны уязвимости, расположение контрольно-пропускных пунктов, расположения сооружений и технологического оборудования с указанием критических элементов)

3. Состав ОТИ, включая объекты незавершенного строительства (при строительстве и реконструкции). Наличие и назначение зданий, сооружений и оборудования, обеспечивающих функционирование ОТИ (ТС). Порядок эксплуатации ОТИ/ТС.

4. Перечень критических  элементов ОТИ (ТС) с описание функциональных особенностей.

5. Состав и характеристики инженерных сооружений ОТИ (для целей транспортной безопасности):

система энергоснабжения;

система водоснабжения;

система теплоснабжения;

иные системы жизнеобеспечения, влияющие на транспортную безопасность;

системы связи.

6. Состав и характеристики  инженерно – технических систем обеспечения  транспортной безопасности:

инженерные сооружения;

технические средства досмотра на КПП, в зонах свободного доступа транспортной безопасности;

системы видеонаблюдения, видеоконтроля;

системы охранной сигнализации;

системы контроля и управления доступа;

системы охранного освещения;

система оповещения и информирования;

системы сбора, обработки и передачи информации;

иные системы.

7 Акты ОТИ (ТС) в области обеспечения транспортной безопасности.

8 Подразделения транспортной безопасности, должностные лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности.

9 Использование информационных технологий в целях организации обеспечения транспортной безопасности (при наличии).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРИНЯТЫХ НА ОТИ (ТС) МЕР ПО ЗАЩИТЕ ОТ АКТОВ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

1. Результаты обследования:

критических элементов ОТИ и/или ТС;

критических элементов систем водо-, тепло-, электрообеспечения, а также систем канализации, вентиляции, кондиционирования,  других инженерных коммуникаций;

прилегающих к ОТИ объектов, в том числе ОТИ, с которыми имееется технологическое взаимодействие;

подразделений транспортной безопасности;

систем связи и оповещения;

инженерных сооружений;

технических средств досмотра, в том числе на контрольно-пропускных пунктах, на входах в аэровокзальный комплекс;

систем контроля и управления доступом;

систем видеонаблюдения, аудиозаписи, охранной сигнализации;

систем сбора, обработки, приема и передачи информации.

2. Результаты обследования организации и осуществления пропускного и внутриобъектового режимов.

3. Результаты обследования организации и обеспечения охраны ОТИ (ТС), в.ч. критических элементов.

4. Анализ фактического  применения и исполнения инструкций, выписок и памяток по действиям персонала при возникновении актов незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности ОТИ (ТС).

5. Порядок применения мер подразделениями транспортной безопасности в случае акта незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности ОТИ (ТС).

6. Анализ наличия и готовности сил и средств, привлекаемых к урегулированию актов незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности ОТИ (ТС).

7. Выводы о соответствии (несоответствии) фактического состояния обеспечения транспортной безопасности руководящим документам, а также требованиям по обеспечению транспортной безопасности.

3. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ СОВЕРШЕНИЯ АКТОВ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

1. Перечень критических элементов ОТИ (ТС), выявленных при проведении оценки уязвимости.

2. Анализ потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ (ТС), определение наиболее вероятных из них применительно к  критическим элементам и ОТИ (ТС) в целом.

3. Описание типов нарушителей применительно  к ОТИ (ТС) в целом, а к каждому критическому элементу в отдельности.

4. Способы реализации потенциальных угроз совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и/или ТС с использованием модели нарушителя применительно к критическим элементам и ОТИ (ТС) в целом.

5. Комплекс мероприятий, проводимых при установлении (объявлении) 2 и 3 уровней безопасности ОТИ (ТС).

6. Определение оценки возможных последствий (ущерба) экономического, социального, техногенного, геополитического характера при реализации потенциальных угроз акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ (ТС) (при возможности).

4. РЕКОМЕНДАЦИИ СУБЪЕКТУ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ МЕР, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ В СИСТЕМУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТИ (ТС)

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий требованиям руководящих нормативных документов, а также требованиям транспортной безопасности:

по устранению выявленных несоответствий в организации обеспечения транспортной безопасности;

по совершенствованию инженерно-технических систем транспортной безопасности с целью их реализации в плане обеспечения транспортной безопасности;

по совершенствованию тактики, структуры, оснащенности подразделений транспортной безопасности с целью реализации в плане обеспечения транспортной безопасности.

Приложение 2

Форма Заявления

Руководителю Федерального агентства

воздушного транспорта

(руководителю территориального органа)

(уполномоченному должностному лицу)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ

- Наименование  организации, проводившей оценку уязвимости _________________________

место нахождения: ______________________________________________________________

телефон ________________________

факс ___________________________

адрес электронной почты ___________________

номер и дата свидетельства об аккредитации  ____________________________

представляет на утверждение результаты оценки уязвимости

(наименование ОТИ/ТС и субъекта транспортной инфраструктуры)

место нахождения: _____________________________________________________________

телефон ________________________

факс ___________________________

адрес электронной почты ___________________

фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________

фамилия,  имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за обеспечение транспортной безопасности ___________________________________________________________

(наименование субъекта транспортной  инфраструктуры)

- Специализированная организация представляет результаты оценки уязвимости в трех экземплярах: два – на бумажных носителях, один – на магнитном носителе.

Руководитель  специализированной

организации                                                                                                                                        _____________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

__ ____________ 20__ г.

М.П.

Приложение 3

Форма Заключения и обоснования отказа в заключении

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ  ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ

№___________              Москва                      ____________________

Рассмотрев заявление_____________________________________________

(наименование специализированной организации)

об утверждении результатов  оценки уязвимости _______________________________________________________________________________

(наименования субъекта транспортной инфраструктуры, ОТИ/ТС)

_______________________________________________________________________________

(юридический адрес)

_______________________________________________________________________________

(место нахождения, место производственной деятельности)

в соответствии с приказом Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», Федеральное агентство воздушного транспорта принимает решение об утверждении (отказе  в утверждении) результатов оценки уязвимости

_______________________________________________________________________________

(наименования субъекта транспортной инфраструктуры, ОТИ/ТС)

Приложение  на   л. в 1 экз.

______________________

М.П.

Приложение 4

Формы титульного листа и списка исполнителей

Для служебного пользования.

Экз. № ____

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ

_______________________________________________________________________________

(наименование субъекта транспортной инфраструктуры, ОТИ/ТС)

Москва

20      г.

Продолжение к приложению 4

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель

специализированной организации                                                ______________

(Ф.И.О.)

Эксперты                                                                                          ______________

(Ф.И.О.)

Эксперт                                                                                             ______________

(Ф.И.О.)

Эксперт                                                                                             ______________

(Ф.И.О.)

Приложение 5

МОДЕЛЬ НАРУШИТЕЛЯ  ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Определения

Для целей настоящего документа используются следующие термины и их определения:

Аварийно опасные химические вещества – опасные химические вещества, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях.

Акт незаконного вмешательства - противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Внешний нарушитель – нарушитель, не попадающий в определение «Внутренний нарушитель».

Внутренний нарушитель – нарушитель из числа персонала ОТИ или ТС или лицо имеющее право доступа в зоны безопасности и/или в/на критический элемент без сопровождения.

Зона транспортной безопасности (далее - зона безопасности) – часть (наземная, подземная, воздушная, надводная, подводная) объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, проход в которую осуществляется через контрольно- пропускные пункты (посты) в соответствии с установленным порядком.

Зона транспортной безопасности (по виду транспорта) (далее - зона безопасности (по виду транспорта) - часть (наземная, подземная, воздушная, надводная, подводная) объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства данного вида транспорта, на которой реализуются мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в рамках плана транспортной безопасности данного ОТИ или ТС.

Зона уязвимости - область (наземная, подземная, воздушная, надводная, подводная) прилегающая к объекту транспортной инфраструктуры или область нахождения транспортного средства, на которой мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в рамках плана обеспечения транспортной безопасности данного ОТИ или ТС или аналогичные им не реализуются.

Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - отнесение их к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий.

Категория объекта транспортной инфраструктуры – результат комплексной оценки объекта, учитывающий его экономическую или иную значимость, последствия от возможных актов незаконного вмешательства, а также степень угрозы их совершения.

Категория транспортного средства – результат комплексной оценки транспортного средства, учитывающий его экономическую или иную значимость, последствия от возможных актов незаконного вмешательства, а также степень угрозы их совершения.

Критический элемент объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства (далее - критический элемент) - строения, помещения, конструктивные, технологические и технические элементы объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, акт незаконного вмешательства в отношении которых приведет к полному или частичному прекращению его функционирования и/или возникновению чрезвычайных ситуаций.

Модель нарушителя - совокупность сведений о численности, оснащенности, подготовленности, осведомленности и тактике действий потенциальных нарушителей, их мотивации и преследуемых целях при совершении акта незаконного вмешательства в деятельность объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства.

Нарушитель - лицо (группа лиц), совершившее или пытающееся совершить акт незаконного вмешательства, в том числе с использованием транспортного средства: одиночный, групповой, внешний, внутренний, комбинированный.

Непосредственная угроза - совокупность конкретных условий и факторов, создающих опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность объекта.

Обманное проникновение - обманная тактика действий нарушителя, включающая попытки нарушителя создать видимость санкционированных действий, характерных для обыкновенных для исполнения функций, обман персонала ОТИ или ТС и/или сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности, использование чужих или поддельных документов, ключей, идентификаторов личности. Может применяться на различных этапах скрытого или открытого проникновения.

Объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование.

Оружие массового поражения - оружие, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений на большой площади. Поражающие факторы оружия массового поражения, как правило, продолжают наносить урон в течение длительного времени. Включает бактериологическое, химическое и ядерное оружие.

Осведомленность (нарушителя) – совокупность знаний нарушителя об инженерно-технических системах, инженерных сооружениях и технических средствах обеспечения транспортной безопасности, регламентах технического обслуживания ее элементов, тактике действий сил транспортной безопасности и их возможностях.

Факторы уязвимости ОТИ или ТС – конструктивные особенности ОТИ или ТС, особенности характера их эксплуатации или свойства элементов системы мер обеспечения ТБ, которыми может осознано воспользоваться нарушитель при совершении АНВ.

Открытое нападение – насильственная тактика действий нарушителя - нападение с применением насилия по отношению к людям и повреждением инженерно-технических средств, характеризующееся применением максимального количества вооружения и спецсредств.

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства.

Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получателю).

Персонал – совокупность работников всех юридических лиц, а также физические лица, осуществляющие деятельность на территории объекта транспортной инфраструктуры или на транспортном средстве.

Подготовленность (нарушителя) – совокупность приобретенных навыков и качеств нарушителя, способствующих достижению им цели АНВ. Подготовленность нарушителя также отражает уровень полученной подготовки (тренировки) по применению специальных средств оснащения или оружия, на схожем объекте или его полномасштабном макете, аналогичным избранным для совершения АНВ.

Пользователи – физические лица, нахождение которых на территории объектов транспортной инфраструктуры или на транспортном средстве связано с приобретением товаров, получением услуг и/или не связано с организацией и обеспечением транспортных перевозок.

Посетители объекта транспортной инфраструктуры – физические лица, нахождение которых на территории объекта транспортной инфраструктуры не связано с получением услуг транспортной перевозки или с организацией и обеспечением транспортных перевозок.

Потенциальная угроза - совокупность вероятных условий и факторов, создающих опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность объекта.

Прямая угроза - совокупность условий и факторов, создавших реальную опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность объекта.

Радиоактивные вещества - не относящиеся к ядерным материалам вещества, являющиеся источниками ионизирующего излучения.

Силы обеспечения транспортной безопасности - лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности, подразделения транспортной безопасности, персонал, непосредственно принимающий участие в обеспечении транспортной безопасности.

Скрытое проникновение - тактика действий, при которой нарушитель стремится остаться невыявленным на всех этапах совершения АНВ; характеризуется стремлением нарушителя преодолеть максимальное количество рубежей охраны без обнаружения, совершить АНВ и, по возможности, совершить отход, в случае обнаружения возможно изменение тактики.

 Субъекты транспортной инфраструктуры - юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или использующие их на ином законном основании.

Тактика действий (нарушителя) – способ реализации вида угрозы при совершении АНВ. Открытое нападение. Скрытое проникновение. Обманное проникновение.

Транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Транспортная функция – перевозка пассажиров, багажа, грузов, почты и запасов от места отправки к пункту конечного назначения/транзита, а также обеспечивающие ее мероприятия.

Транспортные средства - воздушные суда в значении, установленном Воздушным кодексом Российской Федерации.

Транспортный комплекс - объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства.

Тяжелое оружие - боевые и военные машины на колёсном и гусеничном шасси, а также военные машины, созданные на их базе или предназначенные для их обслуживания, противовоздушные, противотанковые и иные системы дистанционного поражения целей, огнестрельное оружие калибров крупнее 12 мм.

Угроза – возможность совершения акта незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

Уровень безопасности - степень защищенности транспортного комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства.

Ядовитые вещества – вещества, способные вызывать отравление при вдыхании (паров, пыли), попадании внутрь и (или) контакте с кожей.

Обозначения и сокращения

Для целей настоящего документа используются следующие обозначения и сокращения:

АОХВ – аварийно опасные химические вещества.

АНВ – акт незаконного вмешательства.

ВВ – взрывчатое вещество (вещества).

ОТИ – объект транспортной инфраструктуры.

СВУ – самодельное взрывное устройство.

ТБ – транспортная безопасность.

ТС – транспортное средство.

ТСД – технические средства досмотра.

Введение

Настоящий документ содержит результаты выполнения составной части научно-исследовательской работы (НИР), проведенной по заказу Минтранса России: «Разработка модели антитеррористической защищенности объектов транспорта». Модель нарушителя представляет собой совокупность сведений о численности, оснащенности, подготовленности, осведомленности и тактике действий потенциальных нарушителей, их мотивации и преследуемых целях при совершении акта незаконного вмешательства в деятельность объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства.

Виды угроз совершения акта незаконного вмешательства в отношении объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Угроза захвата - возможность захвата объектов транспортной инфраструктуры (далее - ОТИ) и/или транспортных средств (далее - ТС), установление над ними контроля силой или угрозой применения силы или путем любой другой формы запугивания.

Угроза взрыва - возможность разрушения ОТИ и/или ТС или нанесения ему или его грузу, здоровью персонала, пассажирам или другим лицам, повреждений путем взрыва (обстрела).

Угроза размещения или попытки размещения на ОТИ и/или ТС взрывного устройства - возможность размещения или совершения действий в целях размещения на ОТИ и/или ТС, каким бы то ни было способом взрывных устройств или веществ, которые могут разрушить ОТИ и/или ТС, нанести ему и/или его грузу повреждения.

Угроза поражения опасными веществами - возможность загрязнения ОТИ и/или ТС или их критических элементов, опасными химическими или радиоактивными веществами или бактериологическими агентами, угрожающая жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.

Захват критического элемента ОТИ или ТС - возможность захвата критического элемента ОТИ и/или ТС, установления над ними контроля силой или угрозой применения силы или путем любой другой формы запугивания.

Угроза взрыва критического элемента ОТИ или ТС - возможность разрушения критического элемента ОТИ и/или ТС или нанести ему повреждения путем взрыва (или обстрела), создающая угрозу функционированию ОТИ и/или ТС, жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.

Угроза размещения или попытка размещения на критическом элементе ОТИ или ТС взрывного устройства - возможность размещения или совершения действий в целях размещения на критическом элементе ОТИ или ТС, каким бы то ни было способом взрывного устройства или веществ, которые могут разрушить критический элемент ОТИ или ТС или нанести ему повреждения, угрожающие безопасному функционированию ОТИ и/или ТС, жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.

Угроза блокирования - возможность создания препятствия, делающего невозможным движение ТС или ограничивающее функционирование ОТИ, угрожающее жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.

Угроза хищения - возможность совершения хищения элементов ОТИ и /или ТС, которые могут привести его/их в негодное для эксплуатации состояние, угрожающее жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.

В данном документе рассматриваются возможные варианты реализации перечисленных видов угроз при совершении АНВ в отношении неопределенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств установленного числа категорий для воздушного транспорта.

Применение модели нарушителя

Специализированная организация применяет модель нарушителя при проведении оценки уязвимости. Принцип применения модели нарушителя заключается в определении наиболее вероятных сценариев реализации каждого из видов угроз в отношении оцениваемого ОТИ или ТС с учетом характерных особенностей нарушителя приведенных в частных разделах модели по видам транспорта, категориям ОТИ и ТС.

Приведенные в таблицах числовые значения показателей, характеризующих нарушителя, выражают степень значимости таких характеристик и условий для совершения АНВ. При проведении экспертного моделирования в ходе оценки возможных вариантов реализации угроз применялось следующее правило проставления условного бального значения:

1 балл – «Необязательно», проставлялся в случае вывода о том, что данное условие совершения АНВ или характеристика нарушителя не являются определяющими факторами для достижения нарушителем цели или могут отсутствовать;

2 балла – «Вероятно», проставлялись в случае вывода о том, что данное условие совершения АНВ или характеристика нарушителя могут стать определяющими факторами для достижения нарушителем цели или могут присутствовать в более чем 30% случаев реализации угрозы;

3 балла – «Скорее всего», проставлялись в случае вывода о том, что данное условие совершения АНВ или характеристика нарушителя является одним из определяющих факторов для достижения нарушителем цели или могут присутствовать в более чем 60% случаев реализации угрозы;

4 балла – «Почти в каждом случае», проставлялись в случае вывода о том, что данное условие совершения АНВ или характеристика нарушителя является основным определяющим фактором для достижения нарушителем цели или могут присутствовать в более чем 90% случаев реализации угрозы.

Совокупность показателей условного балльного значения степени значимости условий совершения АНВ или характеризующих нарушителя качеств отражают вариации распределения вероятностей при реализации каждого из рассмотренных видов угроз.

Сумма баллов представляет собой условную величину, характеризующую зависимость АНВ от сочетания обстоятельств его совершения и наличия особых качеств у нарушителей, включая их численность, уровни подготовленности, осведомленности и оснащенности.

Таким образом, большее значение суммы баллов указывает на высокую зависимость конкретного вида совершения АНВ от совокупности условий и качественных характеристик нарушителя. Меньшее значение суммы баллов указывает на более низкую зависимость конкретного вида совершения АНВ от совокупности условий и качественных характеристик нарушителя.

При использовании представленной модели нарушителя необходимо ее применять для конкретного ОТИ и/или ТС с учетом их функционирования и эксплуатации.

Модель нарушителя применяется как при оценке ОТИ (ТС) в целом, так и их отдельных критических элементов, что и описывается в результатах оценки уязвимости.

При проведении оценки уязвимости с использованием модели нарушителя определяются количественные и качественные характеристики системы обеспечения транспортной безопасности ОТИ (ТС).

Степени угрозы совершения актов незаконного вмешательства

Потенциальная угроза совершения акта незаконного вмешательства определяется при наличии сведений об отсутствии у известных нарушителей намерений избрать ОТИ или ТС в качестве цели АНВ или отсутствии сведений о намерениях избрания ОТИ или ТС в качестве цели АНВ нарушителями.

Непосредственная угроза совершения акта незаконного вмешательства определяется при наличии сведений или подозрений о намерениях нарушителей избрать ОТИ или ТС в качестве цели АНВ.

Прямая угроза совершения акта незаконного вмешательства определяется при наличии прямых сведений или значительных подозрений о намерении известного нарушителя избрать ОТИ или ТС в качестве цели АНВ и наличии прямых сведений или значительных подозрений на совершение им рекогносцировки на ОТИ или ТС.

Цели совершения акта незаконного вмешательства

Действия нарушителей при совершении акта незаконного вмешательства имеют абсолютные и тактические цели. Абсолютными целями нарушителя осуществляющего АНВ являются нанесение максимального ущерба ОТИ или ТС или извлечение максимальной материальной выгоды:

- Нанесение ущерба.

Осуществление АНВ с целью нанесения максимального ущерба может быть характеризовано:

большим количеством жертв (погибших и раненых) среди пользователей, посетителей и/или персонала ОТИ и/или ТС и жителей, окружающей место совершения АНВ территории;

значительным прямым материальным ущербом;

длительной утратой транспортной функции, реализуемой в рамках данного ОТИ или ТС;

значительным экологическим ущербом;

политическим ущербом;

отложенным материальным ущербом.

- Извлечение материальной выгоды.

Осуществление АНВ с целью нанесения максимального ущерба может быть характеризовано:

возможностью жертв (погибшие и раненые), преимущественно среди пользователей, посетителей и/или персонала ОТИ и/или ТС;

значительным прямым материальным ущербом;

временной утратой транспортной функции, реализуемой в рамках данного ОТИ или ТС;

возможностью экологического ущерба;

возможностью политического ущерба;

отложенным материальным ущербом.

Мотивы потенциальных нарушителей к совершению акта незаконного вмешательства в отношении ОТИ и ТС

Угрозы совершения актов незаконного вмешательства могут исходить от отдельных лиц или групп лиц, вынашивающих политические, идеологические, экономические (корыстные), экологические или личные мотивы. Учет мотивов потенциальных нарушителей позволит, в случаях получения конкретных сведений при прямой и непосредственной угрозах акцентировать внимание на наиболее характерных видах совершения АНВ:

- Политические.

Политические мотивы нарушителей связаны с геополитическими и экономическими интересами отдельных государств, а также политических партий и объединений.

Рассматриваются все виды угроз за исключением «Угрозы хищения».

- Идеологические.

Идеологические мотивы нарушителей связаны с религиозной, политической или философской системой отдельных государств, конфессиональных групп и религиозных фанатиков.

Рассматриваются все виды угроз за исключением «Угрозы хищения».

- Экономические.

Экономические мотивы нарушителей связаны с желанием получения финансовой или другой материальной выгоды. При этом похищенные ценности, элементы ОТИ или ТС рассматриваются в качестве средств извлечения дохода. Возможно совершение АНВ корыстно мотивированными исполнителями не осведомленными об истинных мотивах организаторов АНВ, такие лица рассматриваются в данной работе, как нарушители, не обладающие осведомленностью об абсолютных целях и мотивах совершения АНВ. Выявление такого нарушителя обладает особой спецификой и сложностями. Другим вариантом действий нарушителей, обладающих экономической мотивацией, может стать разрушение ОТИ или ТС с целью дальнейшего шантажа.

Рассматриваются все виды угроз и, в первую очередь, «Угроза хищения».

- Экологические.

Экологические мотивы нарушителей лежат в основе двух разных явлений, определяющих действия нарушителей: радикальных акций «зеленых» и «борцов» с нарушением экологии мест обитания и действий, направленных на умышленное загрязнение окружающей природной среды, с целью нанесения экологического ущерба и возможного последующего шантажа.

Рассматриваются все виды угроз.

- Личные.

Личные мотивы совершения АНВ могут подразделяться на два вида: эмоциональные и невротическо-психопатологические. В рамках данного исследования можно сделать вывод о предполагаемом низком уровне оснащенности такого нарушителя.

Рассматриваются все виды угроз.

Характерные этапы действий нарушителя при совершении

акта незаконного вмешательства

С учетом мировой практики расследования АНВ можно выделить характерные этапы подготовки и совершения АНВ (Модус операнди (Modus operandi)) - «образ действия»:

Намерение совершения акта незаконного вмешательства.

Выбор объекта совершения акта незаконного вмешательства.

Подготовка к совершению акта незаконного вмешательства.

Рекогносцировка. Пробные попытки совершения элементов акта незаконного вмешательства/имитация совершения акта незаконного вмешательства.

Совершение акта незаконного вмешательства.

Отход с места совершения акта незаконного вмешательства.

Меры, предпринимаемые нарушителем

в целях ухода от ответственности за совершенный акт незаконного вмешательства

Мировая и отечественная практика рассматривает как важнейшую задачу сил обеспечения безопасности любого объекта – выявление и предупреждение акта незаконного вмешательства на наиболее ранней стадии. Соответственно, распознавание действий потенциального нарушителя при подготовке АНВ и, в особенности, на этапе рекогносцировки – или осуществлении пробных попыток совершения элементов акта незаконного вмешательства/имитации совершения акта незаконного вмешательства, повысят вероятность предотвращения АНВ.

Характеристика нарушителя для потенциальных угроз

совершения актов незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС

Объекты транспортной инфраструктуры,

их критические элементы

Угроза захвата.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта первой категории – захват вооруженными нарушителями с целью удержания заложников бизнес зала аэропорта международного значения при высоких значениях показателя возможности совершения акта незаконного вмешательства и показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта второй категории – захват вооруженными нарушителями с целью удержания заложников зала ожидания аэропорта регионального значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта третьей категории – захват вооруженными нарушителями аэровокзального здания аэропорта местного значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта четвертой категории – захват вооруженной группой нарушителей вертодрома при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 1 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 1

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 4 |
|  | Комбинированный |  | 2 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 4 |
|  | Скрытое проникновение |  | 2 |
|  | Обманное проникновение |  | 2 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 4 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 2 |
|  | Наличие специальной техники |  | 2 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 3 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 4 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 4 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 48 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости объекта, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Наличие значительного количества обслуживающего персонала.

Наличие значительного количества пассажиров (пользователей).

Низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил транспортной безопасности.

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением мер транспортной безопасности.

Возможность доступа нарушителей к планам объекта

Система охранного видеонаблюдения не позволяет распознать действия при совершении АНВ и идентифицировать нарушителя в режиме реального времени

Угроза взрыва (обстрела).

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта первой категории – обстрел нарушителями здания аэровокзала аэропорта международного значения при высоких значениях показателя возможности совершения акта незаконного вмешательства и показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта второй категории – обстрел нарушителями здания аэровокзала аэропорта регионального значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта третьей категории – обстрел нарушителями зданий и сооружений аэродрома местного значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта четвертой категории – обстрел нарушителями территории вертодрома при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 2 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 2

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 4 |
|  | Комбинированный |  | 2 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 3 |
|  | Скрытое проникновение |  | 3 |
|  | Обманное проникновение |  | 2 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 3 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 2 |
|  | Наличие специальной техники |  | 3 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 2 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 3 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 1 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 44 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости объекта, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Отсутствие или недостаточная функциональность технических средств и систем транспортной безопасности в части предупреждения дистанционного поражения.

Отсутствие систем охранного видеонаблюдения и освещения в зонах уязвимости ТС или ОТИ.

Система охранного видеонаблюдения не позволяет распознать действия при совершении АНВ и идентифицировать нарушителя в режиме реального времени.

Отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением мер транспортной безопасности.

Возможность доступа нарушителей к планам объекта.

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Наличие многочисленных путей доступа на ОТИ или ТС.

Угроза размещения или попытки размещения взрывного устройства.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта первой категории – размещение нарушителями в бесхозном предмете взрывного устройства в зале ожидания аэровокзала аэропорта международного значения при высоких значениях показателя возможности совершения акта незаконного вмешательства и показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта второй категории – размещение нарушителями в бесхозном предмете взрывного устройства в зале ожидания аэровокзала аэропорта регионального значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта третьей категории – размещение нарушителями в бесхозном предмете взрывного устройства в служебном помещении аэропорта местного значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта четвертой категории – пронос на территорию вертодрома нарушителем взрывного устройства в багаже при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 3  «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 3

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 3 |
|  |  | Групповой | 4 |
|  | Комбинированный |  | 1 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 1 |
|  | Скрытое проникновение |  | 4 |
|  | Обманное проникновение |  | 3 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 2 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 1 |
|  | Наличие специальной техники |  | 1 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 1 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 3 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 1 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 39 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости объекта, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при совершении АНВ

Система охранного видеонаблюдения не позволяет распознать действия при совершении АНВ и идентифицировать нарушителя в режиме реального времени

Низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил транспортной безопасности

Возможность скрытого пересечения границ зон безопасности ОТИ воздушного транспорта, относимых к низким значениям категорий Отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением мер транспортной безопасности

Угроза поражения опасными веществами.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта первой категории – распыление нарушителями отравляющих веществ с использованием систем кондиционирования и вентиляции в зале ожидания аэровокзала аэропорта международного значения при высоких значениях показателя возможности совершения акта незаконного вмешательства и показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта второй категории – провоз в багаже нарушителем радиоактивных веществ при вылете из аэропорта регионального значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта третьей категории – розлив ртути нарушителем в служебном помещении аэропорта местного значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта четвертой категории – пронос на вертодром нарушителем в багаже ёмкости с отравляющими веществами при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 4  «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 4

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 4 |
|  | Комбинированный |  | 3 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 4 |
|  | Скрытое проникновение |  | 2 |
|  | Обманное проникновение |  | 3 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 4 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 3 |
|  | Наличие специальной техники |  | 2 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 2 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 4 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 4 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 52 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости объекта, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Наличие значительного количества обслуживающего персонала.

Наличие значительного количества пассажиров (пользователей)

Характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при совершении АНВ

Вероятность вовлечения внутренних нарушителей, использующих обманную тактику

Доступность средств быстрого распространения опасных веществ (вентиляция, продукты питания и т.п.)

Система охранного видеонаблюдения не позволяет распознать действия при совершении АНВ и идентифицировать нарушителя в режиме реального времени

Угроза захвата критического элемента.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта первой категории – захват вооруженными нарушителями центра управления воздушным движением аэропорта международного значения при высоких значениях показателя возможности совершения акта незаконного вмешательства и показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта второй категории – захват вооруженными нарушителями центра управления воздушным движением аэропорта регионального значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта третьей категории – захват вооруженными нарушителями центра управления воздушным движением аэропорта местного значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта четвертой категории – захват вооруженными нарушителями центра управления воздушным движением вертодрома при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 5  «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 5

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 4 |
|  | Комбинированный |  | 3 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 4 |
|  | Скрытое проникновение |  | 2 |
|  | Обманное проникновение |  | 3 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 4 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 3 |
|  | Наличие специальной техники |  | 2 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 2 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 4 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 4 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 52 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости объекта, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил транспортной безопасности.

Система охранного видеонаблюдения и освещения ОТИ или ТС не обеспечивают распознавание объектов на критических элементах, либо неспособны обеспечить выявление подготовленного нарушителя

Наличие на ОТИ потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Угроза взрыва (обстрел) критического элемента.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта первой категории – обстрел из гранатомета вышки командного диспетчерского пункта аэропорта международного значения при высоких значениях показателя возможности совершения акта незаконного вмешательства и показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта второй категории – обстрел из гранатомета вышки командного диспетчерского пункта аэропорта регионального значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта третьей категории – обстрел из гранатомета вышки командного диспетчерского пункта аэропорта местного значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта четвертой категории – обстрел из гранатомета помещения центра управления воздушным движением вертодрома при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 6 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 6

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 3 |
|  | Комбинированный |  | 2 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 2 |
|  | Скрытое проникновение |  | 3 |
|  | Обманное проникновение |  | 3 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 4 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 2 |
|  | Наличие специальной техники |  | 1 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 3 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 3 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 2 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 45 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости объекта, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил транспортной безопасности.

Характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при совершении АНВ

Система охранного видеонаблюдения и освещения ОТИ или ТС не обеспечивают распознавание объектов на критических элементах, либо неспособны обеспечить выявление подготовленного нарушителя

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Угроза размещения или попытка размещения на критическом элементе взрывного устройства.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта первой категории – размещение взрывного устройства при выполнении работ по обслуживанию коммуникационных сетей в помещении центра управления воздушным движением аэропорта международного значения при высоких значениях показателя возможности совершения акта незаконного вмешательства и показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта второй категории – размещение взрывного устройства при выполнении работ по обслуживанию коммуникационных сетей в помещении центра управления воздушным движением аэропорта регионального значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта третьей категории – размещение взрывного устройства при выполнении работ по обслуживанию коммуникационных сетей в помещении центра управления воздушным движением аэропорта местного значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта четвертой категории – размещение взрывного устройства при выполнении работ по обслуживанию коммуникационных сетей в помещении центра управления воздушным движением вертодрома при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 7 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 7

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 4 |
|  |  | Групповой | 2 |
|  | Комбинированный |  | 3 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 1 |
|  | Скрытое проникновение |  | 3 |
|  | Обманное проникновение |  | 4 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 4 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 3 |
|  | Наличие специальной техники |  | 3 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 2 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 2 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 2 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 47 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости объекта, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Наличие значительного количества пассажиров (пользователей).

Низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил транспортной безопасности.

Возможность доступа нарушителей к планам объекта.

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Система охранного видеонаблюдения и освещения ОТИ или ТС не обеспечивают распознавание объектов на критических элементах, либо неспособны обеспечить выявление подготовленного нарушителя.

Вероятность вовлечения внутренних нарушителей, использующих обманную тактику.

Угроза блокирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта первой категории – блокирование пассажирами задержанного рейса выходов на посадку зала ожидания аэропорта международного значения при высоких значениях показателя возможности совершения акта незаконного вмешательства и показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта второй категории – блокирование пассажирами задержанного рейса выходов на посадку зала ожидания аэропорта регионального значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта третьей категории – блокирование демонстрантами с применением  транспортных средств контрольно – пропускного пункта в контролируемую зону аэропорта местного значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта четвертой категории – блокирование демонстрантами посадочной площадки вертодрома при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 8 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 8

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 4 |
|  | Комбинированный |  | 1 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 4 |
|  | Скрытое проникновение |  | 2 |
|  | Обманное проникновение |  | 1 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 3 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 1 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 1 |
|  | Наличие специальной техники |  | 1 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 1 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 1 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 1 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 2 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 2 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 29 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости объекта, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Наличие значительного количества пассажиров (пользователей).

Низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил транспортной безопасности.

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Система охранного видеонаблюдения не позволяет распознать действия при совершении АНВ и идентифицировать нарушителя в режиме реального времени.

Система охранного видеонаблюдения и освещения ОТИ или ТС не обеспечивают распознавание объектов на критических элементах, либо неспособны обеспечить выявление подготовленного нарушителя.

Угроза хищения.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта первой категории – несанкционированный вывоз материальных ценностей на транспортном средстве из контролируемой зоны аэропорта международного значения при высоких значениях показателя возможности совершения акта незаконного вмешательства и показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта второй категории – несанкционированный вывоз материальных ценностей на транспортном средстве из контролируемой зоны аэропорта регионального значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта третьей категории – несанкционированный вынос материальных ценностей из контролируемой зоны аэропорта местного значения при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта четвертой категории – хищение элементов ограждения вертодрома при низких значениях показателей, характеризующих размер всех видов ущербов, определенных на этапе категорирования.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 9 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 9

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 4 |
|  |  | Групповой | 3 |
|  | Внешний | Одиночный | 3 |
|  |  | Групповой | 3 |
|  | Комбинированный |  | 4 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 1 |
|  | Скрытое проникновение |  | 4 |
|  | Обманное проникновение |  | 2 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 2 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 4 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 1 |
|  | Наличие специальной техники |  | 1 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 1 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 1 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 1 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 1 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 2 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 38 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости объекта, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Вероятность вовлечения внутренних нарушителей, использующих обманную тактику.

Отсутствие или недостаточность процедур «встречного» досмотра на выходе из объекта.

Низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил транспортной безопасности.

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Система охранного видеонаблюдения не позволяет распознать действия при совершении АНВ и идентифицировать нарушителя в режиме реального времени.

Транспортные средства воздушного транспорта

Угроза захвата.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта первой категории – захват вооруженными нарушителями дальнемагистрального пассажирского воздушного судна, выполняющего международный рейс.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта второй категории – захват вооруженными нарушителями пассажирского воздушного судна, вместимостью до 200 пассажиров, выполняющего рейс регионального значения.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта третьей категории – захват вооруженными нарушителями пассажирского воздушного судна деловой авиации.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта четвертой категории – захват вооруженным нарушителем воздушного судна авиации общего назначения.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 10 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 10

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 3 |
|  |  | Групповой | 4 |
|  | Комбинированный |  | 1 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 2 |
|  | Скрытое проникновение |  | 2 |
|  | Обманное проникновение |  | 4 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 4 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 2 |
|  | Наличие специальной техники |  | 2 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 2 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 4 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 2 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 46 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости транспортного средства, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением мер транспортной безопасности.

Низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил транспортной безопасности.

Характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при совершении АНВ.

Угроза взрыва (обстрела).

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта первой категории – обстрел с земли дальнемагистрального пассажирского воздушного судна, выполняющего международный рейс.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта второй категории – обстрел с земли пассажирского воздушного судна, вместимостью до 200 пассажиров, выполняющего рейс регионального значения.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта третьей категории – обстрел с земли пассажирского воздушного судна деловой авиации.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта четвертой категории – обстрел с земли воздушного судна авиации общего назначения.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 11 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 11

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 4 |
|  | Комбинированный |  | 2 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 2 |
|  | Скрытое проникновение |  | 2 |
|  | Обманное проникновение |  | 3 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 3 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 3 |
|  | Наличие специальной техники |  | 4 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 3 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 4 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 1 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 48 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости транспортного средства, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Отсутствие или недостаточная функциональность технических средств и систем транспортной безопасности в части предупреждения дистанционного поражения

Отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением мер транспортной безопасности

Невозможность контроля за внешними воздействиями на ТС в пути (в зоне уязвимости)

Угроза размещения или попытки размещения взрывного устройства.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта первой категории – попытка провоза в личных вещах, на теле или в багаже взрывного устройства нарушителем – пассажиром рейса, выполняемого дальнемагистральным пассажирским воздушным судном, выполняющим международный рейс.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта второй категории – попытка провоза в личных вещах, на теле или в багаже взрывного устройства нарушителем – пассажиром рейса,выполняемого пассажирским воздушным судном, вместимостью до 200 пассажиров, выполняющим рейс регионального значения.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта третьей категории – попытка провоза в личных вещах, на теле или в багаже взрывного устройства нарушителем – пассажиром рейса, выполняемого пассажирским воздушным судном деловой авиации.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта четвертой категории – размещение внутренним нарушителем взрывного устройства в ходе предполетного технического обслуживания воздушного судна авиации общего назначения.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 12  «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 12

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 4 |
|  |  | Групповой | 2 |
|  | Комбинированный |  | 1 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 1 |
|  | Скрытое проникновение |  | 3 |
|  | Обманное проникновение |  | 4 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 2 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 2 |
|  | Наличие специальной техники |  | 2 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 1 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 2 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 1 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 39 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости транспортного средства, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при совершении АНВ.

Отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением мер транспортной безопасности.

Низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил транспортной безопасности.

Угроза поражения опасными веществами.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта первой категории – распыление нарушителем отравляющего вещества в салоне дальнемагистрального пассажирского воздушного судна, выполняющего международный рейс.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта второй категории – провоз в багаже радиоактивных веществ нарушителем – пассажиром пассажирского воздушного судна, вместимостью до 200 пассажиров, выполняющего рейс регионального значения.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта третьей категории – отравление бортового питания экипажа воздушного судна деловой авиации.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта четвертой категории – розлив ртути нарушителем в ходе предполетного технического обслуживания в кабине воздушного судна авиации общего назначения.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 13 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 13

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 2 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 4 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Комбинированный |  | 1 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 1 |
|  | Скрытое проникновение |  | 2 |
|  | Обманное проникновение |  | 4 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 3 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 1 |
|  | Наличие специальной техники |  | 2 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 1 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 4 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 1 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 1 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 37 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости транспортного средства, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Возможность доступа нарушителей к планам объекта.

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Доступность средств быстрого распространения опасных веществ (вентиляция, продукты питания и т.п.).

Характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при совершении АНВ.

Угроза захвата критического элемента.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта первой категории – захват нарушителями кабины экипажа дальнемагистрального пассажирского воздушного судна, выполняющего международный рейс.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта второй категории – захват нарушителями кабины экипажа пассажирского воздушного судна, вместимостью до 200 пассажиров, выполняющего рейс регионального значения.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта третьей категории – захват нарушителями кабины экипажа воздушного судна деловой авиации.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта четвертой категории – захват вооруженным нарушителем воздушного судна авиации общего назначения. Данный пример совершения акта незаконного вмешательства идентичен характерному примеру совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего виду угрозы «угроза захвата» вследствие совпадения границы зоны критического элемента с границей зоны безопасности транспортного средства для воздушного судна авиации общего назначения.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 14 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 12

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 3 |
|  |  | Групповой | 4 |
|  | Комбинированный |  | 1 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 3 |
|  | Скрытое проникновение |  | 1 |
|  | Обманное проникновение |  | 4 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 3 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 2 |
|  | Наличие специальной техники |  | 1 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 2 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 4 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 4 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 46 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости транспортного средства, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Возможность доступа нарушителей к планам объекта

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям

Вероятность вовлечения внутренних нарушителей, использующих обманную тактику

Система охранного видеонаблюдения и освещения ОТИ или ТС не обеспечивают распознавание объектов на критических элементах, либо неспособны обеспечить выявление подготовленного нарушителя

Характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при совершении АНВ.

Угроза взрыва (обстрела) критического элемента.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта первой категории – обстрел кабины экипажа дальнемагистрального пассажирского воздушного судна, выполняющего международный рейс.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта второй категории – обстрел кабины экипажа пассажирского воздушного судна, вместимостью до 200 пассажиров, выполняющего рейс регионального значения.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта третьей категории – обстрел кабины экипажа воздушного судна деловой авиации.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта четвертой категории – обстрел с земли воздушного судна авиации общего назначения. Данный пример совершения акта незаконного вмешательства идентичен характерному примеру совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего виду угрозы «угроза взрыва» вследствие совпадения границы зоны критического элемента с границей зоны безопасности транспортного средства для воздушного судна авиации общего назначения.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 15 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 15

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 3 |
|  |  | Групповой | 2 |
|  | Комбинированный |  | 1 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 4 |
|  | Скрытое проникновение |  | 1 |
|  | Обманное проникновение |  | 1 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 1 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 3 |
|  | Наличие специальной техники |  | 4 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 3 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 4 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 2 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 43 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости транспортного средства, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Возможность доступа нарушителей к планам объекта.

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Система охранного видеонаблюдения и освещения ОТИ или ТС не обеспечивают распознавание объектов на критических элементах, либо неспособны обеспечить выявление подготовленного нарушителя.

Характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при совершении АНВ.

Угроза размещения или попытка размещения на критическом элементе взрывного устройства.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта первой категории – размещение в ходе предполетного обслуживания взрывного устройства в кабине экипажа дальнемагистрального пассажирского воздушного судна, выполняющего международный рейс.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта второй категории – размещение в ходе предполетного обслуживания взрывного устройства в кабине экипажа пассажирского воздушного судна, вместимостью до 200 пассажиров, выполняющего рейс регионального значения.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта третьей категории – размещение в ходе предполетного обслуживания взрывного устройства в кабине экипажа воздушного судна деловой авиации.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта четвертой категории – размещение внутренним нарушителем взрывного устройства в ходе предполетного технического обслуживания воздушного судна авиации общего назначения. Данный пример совершения акта незаконного вмешательства идентичен характерному примеру совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего виду угрозы «угроза размещения или попытка размещения взрывного устройства» в следствии совпадения границы зоны критического элемента с границей зоны безопасности транспортного средства для воздушного судна авиации общего назначения.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 16 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 16

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 4 |
|  |  | Групповой | 2 |
|  | Комбинированный |  | 2 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 1 |
|  | Скрытое проникновение |  | 4 |
|  | Обманное проникновение |  | 2 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 4 |
|  | Высокий уровень осведомленности об ОТИ |  | 4 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 2 |
|  | Наличие специальной техники |  | 2 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 4 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 1 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 4 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 2 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 4 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 44 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости транспортного средства, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Характеристики имеющихся технических систем и средств досмотра не позволяют в автоматическом режиме выявить и идентифицировать взрывчатые, а также иные вещества, которые могут быть использованы при совершении АНВ.

Возможность скрытого пересечения границ зон безопасности воздушного транспорта.

Система охранного видеонаблюдения не позволяет распознать действия при совершении АНВ и идентифицировать нарушителя в режиме реального времени.

Отсутствие мер эффективного оперативного контроля за выполнением мер транспортной безопасности.

Низкий уровень тревожности (бдительности) сотрудников сил транспортной безопасности.

Угроза блокирования.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта первой категории – забастовка работников аэропорта с блокированием рулежных дорожек транспортными средствами на пути руления дальнемагистрального пассажирского воздушного судна, выполняющего международный рейс.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта второй категории – забастовка работников аэропорта с блокированием рулежных дорожек транспортными средствами на пути руления воздушного судна, вместимостью до 200 пассажиров, выполняющего рейс регионального значения.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта третьей категории – забастовка работников аэропорта с блокированием рулежных дорожек транспортными средствами на пути руления воздушного судна деловой авиации.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта четвертой категории – блокирование демонстрантами взлетно- посадочной полосы на пути движения воздушного судна авиации общего назначения.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 17 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 17

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 4 |
|  | Внешний | Одиночный | 1 |
|  |  | Групповой | 3 |
|  | Комбинированный |  | 1 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 4 |
|  | Скрытое проникновение |  | 1 |
|  | Обманное проникновение |  | 1 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 3 |
|  | Высокий уровень осведомленности о ТС |  | 1 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 2 |
|  | Наличие специальной техники |  | 2 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 1 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 1 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 1 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 2 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 2 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 31 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости транспортного средства, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Возможность доступа нарушителей к планам объекта.

Наличие на ОТИ потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Наличие многочисленных путей доступа на ОТИ или ТС.

Возможность скрытого пересечения границ зон безопасности воздушного транспорта.

Отсутствие систем охранного видеонаблюдения и освещения в зонах уязвимости ТС или ОТИ.

Отсутствие средств дополнительной оперативной связи либо средств подачи условных сигналов (сигнализации) на всех ТС воздушного транспорта.

Угроза хищения.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта первой категории – хищение электронного оборудования с борта дальнемагистрального пассажирского воздушного судна, выполняющего международные рейсы, находящегося на стоянке в аэропорту.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта второй категории – хищение электронного оборудования с борта воздушного судна, вместимостью до 200 пассажиров, выполняющего рейсы регионального значения, находящегося на стоянке в аэропорту.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта третьей категории – хищение приборов из кабины экипажа воздушного судна деловой авиации, находящегося на стоянке в аэропорту.

Характерный пример совершения акта незаконного вмешательства, соответствующего данному виду угрозы, в отношении транспортного средства воздушного транспорта четвертой категории – слив воздушного топлива с воздушного судна авиации общего назначения.

Характерные особенности нарушителей, для данного вида угрозы представлены в таблице 18 «Степень значимости и вероятность проявления условий и качеств нарушителя для совершения АНВ в рамках данного вида угрозы».

Таблица 18

| Характеристика нарушителя |  |  | Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип нарушителя | Внутренний | Одиночный | 3 |
|  |  | Групповой | 1 |
|  | Внешний | Одиночный | 4 |
|  |  | Групповой | 2 |
|  | Комбинированный |  | 3 |
| Тактика действий | Открытое нападение |  | 1 |
|  | Скрытое проникновение |  | 4 |
|  | Обманное проникновение |  | 2 |
| Осведомленность | О целях и мотивах совершения АНВ |  | 3 |
|  | Высокий уровень осведомленности о ТС |  | 3 |
| Оснащенность | Наличие вспомогательных технических средств |  | 2 |
|  | Наличие специальной техники |  | 1 |
|  | Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ |  | 1 |
|  | Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения |  | 1 |
| Подготовленность | Владение техническими средствами и оружием |  | 2 |
|  | Подготовленное физическое состояние |  | 1 |
|  | Устойчивое психологическое состояние |  | 3 |
| Суммарное количество баллов |  |  | 37 |

Степень значимости и вероятность проявления для совершения АНВ:

1 – «Необязательно»; 2 – «Вероятно»; 3 – «Скорее всего»; 4 – «Почти в каждом случае».

Факторы уязвимости ТС, используемые для совершения АНВ данного вида угрозы:

Наличие на ОТИ или ТС потенциально опасного уязвимого элемента, известного нарушителям.

Наличие многочисленных путей доступа на ОТИ или ТС.

Вероятность вовлечения внутренних нарушителей, использующих обманную тактику.

Отсутствие или недостаточность процедур «встречного» досмотра на выходе из объекта.

Возможность скрытого пересечения границ зон безопасности воздушного транспорта.

Отсутствие систем охранного видеонаблюдения и освещения в зонах уязвимости ТС или ОТИ.

Система охранного видеонаблюдения не позволяет распознать действия при совершении АНВ и идентифицировать нарушителя в режиме реального времени.

Подобные данные следует указывать со ссылкой на действующее законодательство.

Данные сведения следует использовать вместе с моделью нарушителя и разработкой рекомендаций.

С указанием конкретных актов ОТИ.

В том числе по границам зоны транспортной безопасности, зоны свободного доступа, перевозочного и технологического секторов зоны транспортной безопасности, определению иных ОТИ, подлежащих категорированию и оценке уязвимости.

В том числе по организации охраны ОТИ и объектов его инфраструктуры.

Представленные в данном разделе характеристики нарушителей и характерные примеры актов незаконного вмешательства носят примерный характер и уточняются применительно к ОТИ и ТС.